浙江水利水电学院大学生智能汽车竞赛（二）材料采购要求及报价单

一、功能介绍

1、无人车采用5G通信技术，可实现远程遥控驾驶；

2、支持语音识别、语音远程喊话、实时互动；

3、支持图像识别、视频远程实时传输。

二、产品参数

1、产品尺寸：40*28*15cm

2、主控制器：CPU：BCM2711, 64-bit SOC@1.5GHz，Quad-Core Cortex A72；Memory: 8G LPDDR4 +32G SDRAM；通讯模组：2.4G&5GHz 802.11b/g/n/ac，BT5.0；BLE；外设接口：2*USB2.0; 2*USB3.0; 2*Micro HDMI (up to 4Kp60 Supported)

3、摄像头Ⅰ：像素：100w；芯片感光芯片：CMOS；视角：120°；焦距：2.15mm（无畸变）;分辨率：1280x720-30帧MJPG/YUV;连线形式:USB2.0免驱

4、摄像头Ⅱ：像素：200w；芯片感光芯片：CMOS；分辨率：1280*720;连线形式： USB2.0免驱；内置麦克风

5、电机驱动器：持续电流输出： 60A；瞬间电流输出： 320A;电压范围：7.4~11.1V；BEC输出 ：5V/3A

6、底盘：尺寸：41*19*10.5cm；结构类型：阿克曼结构；驱动方式：四轮差速驱动

7、电机：碳刷电机；最大转速40km/h

8、舵机：重量：45g±5%；工作电压：4.8V~6.0V；空载转速：0.15~0.18sec/60°；空载电流：160~170mA；堵转扭矩：9~13kg.cm；堵转电流：1100mA~1300mA；脉冲宽度：500~2500usec；角度：180°

9、网络模块：通讯方式：4G或5G；工作温度：-10～+55℃；接口：USB2.0/GPIO/I2S/UIM/MIPI；无线传输速度: 150Mbps~500Mbps；内置 LTE/WCDMA分集天线；

10、组合导航模块：GPS模块：信号接收模式：BDS/GPS/GLONASS/GALIEO/AZSS/SBAS、定位精度：<2.5m测速精度：<0.1m/s、定位更新率：1Hz、速度：515m/s、功耗：3.3V 29mA、工作温度：-40~85℃；其它模块：电压：5~36V、测量维度：三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴角度、量程：加速度：±2g、陀螺仪：±250°/s、角度：±180°、角度精度：XY:0.1°、Z轴0.5°、数据接口：串口（TTL/232电平、波特率4800~921600）

11、云台：自由度：2；水平旋转角度：180°；俯仰角度：180°

12、语音播放模块：尺寸70mm*33mm*2;阻抗8Ω;功率3W

三、软件平台

1、软件系统：Ubuntu

2、软件编程语言：Python3.8

四、大赛支持

全国大学生智能汽车竞赛-室外远程驾驶无人车赛

密封竞价单

项目名称：大学生智能汽车竞赛（二）材料采购

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器XR1 | 2 |  |  |
| 2 | 摄像头XR2 | 2 |  |  |
| 3 | 驱动器XR3 | 2 |  |  |
| 4 | 工控机XR4 | 2 |  |  |
| 5 | 复合驱动板XR5 | 2 |  |  |
| 6 | 驱动模块XR6 | 2 |  |  |
| 7 | 转向模块XR7 | 2 |  |  |
| 8 | 电池XR8 | 2 |  |  |
| 9 | 网络模块XR9 | 2 |  |  |
| 10 | 激光雷达XR10 | 2 |  |  |
| 11 | 陀螺仪XR11 | 2 |  |  |
| 12 | 增量编码器XR12 | 1 |  |  |
| 13 | 电机金属扣XR13 | 1 |  |  |
| 14 | 舵机金属扣XR05 | 1 |  |  |
| 15 | Pom摆臂XR06 | 4 |  |  |
| 16 | 金属万向节XR03 | 4 |  |  |
| 17 | 塑料外壳XR02 | 4 |  |  |
| 18 | 通信模块XR01 | 1 |  |  |
| 19 | 电控线束XR09 | 1 |  |  |
| 20 | Oled显示模块R01 | 2 |  |  |

总价合计：